Schaduw en overbelichting uit een kenteken verwijderen

Hendrik Cornelisse

Jeroen Huisen

Lars Veenendaal

Arthur van der Weiden

# Inhoudsopgave

Inleiding	3

Algoritmen	4

Inleiding	4

Schaduw ontdekken	4

Overbelichting ontdekken	4

Schaduw en overbelichting neutraliseren	5

Controller	5

Testresultaten	6

Plan van Aanpak	11

Taakverdeling	11

Afspraken	11

Eisen input	11

Eisen output	11

Afspraken	11

Originele Planning	12

# Inleiding

In het gevonden kenteken bevindt zich soms schaduw en/of overbelichting. Omdat dit storend kan zijn voor het herkennen van de karakters binnen het kenteken, is het beter dat de storende belichting geneutraliseerd wordt. Echter omdat niet ieder kenteken schaduw/overbelichting bevat, leek het nuttig om eerst te testen of een van deze 2, of misschien zelfs beide, zich in het kenteken bevatten. Wanneer er namelijk geen van beide in het kenteken voorkomen, is het ook niet nodig om de afbeelding te wijzigen. Dit zorgt er dan vervolgens weer voor dat er tijdswinst is voor het totale programma.

Als het neutraliseren van schaduw en overbelichting niet gedaan zou worden zouden er situaties kunnen ontstaan waarin letters verdwijnen wanneer de kleuren naar binaire waarden geconverteerd worden.

# Algoritmen

## Inleiding

Om goed en snel tot een eindresultaat te komen is er voor gekozen om eerst een check te doen. In deze check wordt gekeken of er schaduw of overbelichting in het gevonden kenteken te ontdekken is. Wanneer dit niet het geval is kan de afbeelding in zijn volledigheid door. Echter wanneer er wel schaduw en/of overbelichting in het kenteken ontdekt is wordt het storende licht eerst geneutraliseerd.

## Schaduw ontdekken

Om te kunnen checken of er schaduw in het gevonden kenteken zit moeten er eerst een aantal waarden bekent zijn. Deze waarden zijn: de hoek die zich linksboven bevindt, de hoek die zich rechtsboven bevindt, de hoek die zich linksonder bevindt en de hoek die zich rechtsonder bevindt. Ook moet er een plaatje bekend zijn.  Vervolgens gaat het algoritme één keer door het gevonden kenteken lopen. Dit gebeurt om de donkerste waarde van het kenteken te vinden en op te slaan. Deze donkerste waarde wordt gebruikt als drempelwaarde, zodat de zwarte letters niet als schaduw worden herkent.

Wanneer de donkerste waarde bekend is wordt er nog een keer door het kenteken gelopen. Deze keer wordt, wanneer de grijswaarde van de pixel boven de donkerste waarde en onder de grijswaarde van het geel in het kenteken, een teller, genaamd ShadowPixels, verhoogd met 1.  Deze teller wordt gebruikt om het aantal procent schaduwpixels te berekenen. Wanneer het kenteken meer dan 2% aan schaduwpixels bevat, wordt het algoritme doorbroken en geeft het de waarde “true” terug. Wanneer het kenteken minder dan 2% schaduwpixels bevat wordt de waarde “false” teruggegeven.

## Overbelichting ontdekken

Om overbelichting te ontdekken worden de x- en y-gradiënt berekend. Deze twee gradiënten worden bij elkaar opgeteld en opgeslagen in een variabele met de naam sum. Voordat er wat met sum moet eerst zeker gesteld worden dat sum binnen de kleuren-grens van 0-255 ligt. Om hier zeker van te zijn wordt een test uitgevoerd: als sum boven de 255 komt, wordt sum teruggebracht tot 255. Als sum onder de 0 komt, wordt sum op 0 geforceerd. Wanneer de waarde van sum 255 heeft bereikt wordt er gekeken of de pixel als overbelicht wordt beschouwd. Dit gebeurt door te kijken of een pixel een te hoge waarde heeft, tegelijkertijd wordt er een check uitgevoerd op de 100 omliggende pixels. Iedere pixel binnen dit grid wordt gecheckt of deze overbelicht is. Een pixel wordt als overbelicht beschouwt als de blauwe waarde boven de 210 is en de rode/groene waarden boven de 200 zijn. Als een pixel als overbelicht beschouwt is, wordt er een teller verhoogt met 1. Deze teller genaamd Overexposed_pixels wordt gebruikt om het aantal procent overbelichte pixels te berekenen. Wanneer het percentage overbelichte pixels in het kenteken groter is dan 1% wordt de waarde “true” teruggegeven. Als er minder dan 1% overbelichte pixels is gevonden wordt de waarde “false” teruggegeven.

## Schaduw en overbelichting neutraliseren

#### On-geïmplementeerd algoritme

Er wordt in een gebied van 100x100 pixels gezocht naar overbelichte pixels. Wanneer zo’n overbelichte pixel gevonden is kijkt hij in het gebied naar alle gele pixels en neemt het gemiddelde van die kleurwaarden. Het gemiddelde van die gele pixels wordt de nieuwe waarde van de overbelichte pixels binnen het gebied.

#### Geïmplementeerd algoritme

Eerst wordt het gevonden kenteken geconverteerd van RGB (Red, Green, Blue) naar CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Deze conversie wordt gebruikt om de juiste kleur geel te kunnen bepalen. Het “Key” kanaal wordt gebruikt om de zwarte letters te scheiden van de overbelichting. Eerst worden de pixels met K groter dan 0 en Y  kleiner dan 0,1 op de kleur zwart gezet. Terwijl de letters extra zwart worden gemaakt wordt ook gezocht naar overbelichte pixels. Een pixel wordt als overbelicht beschouwt als alle kanalen lager zijn dan 0,1. Deze pixels worden omgezet naar de gevonden juiste geelwaarde. De juiste geelwaarde wordt gekozen als de waarde van K lager is dan 0,1 en de waarde van Y hoger is dan 0,1.

## Controller

Om het hele project, en alle klassen,  aan elkaar te koppelen is er een “controller” klasse in het leven geroepen. In deze controller klasse worden alle andere klassen geïmplementeerd. Eerst wordt er gecheckt of de afbeelding die ingevoerd is ook echt bestaat/ingelezen kan worden. Wanneer dit niet kan wordt direct het hele programma afgesloten. Om de beurt voeren de verschillende klassen hun algoritmes uit. Wanneer er een exception ontvangen wordt gaat de controller kijken waardoor de exception is ontstaan. Als de controller heeft ontdekt waar het mis is gegaan, dan kiest de controller wat de passende oplossing is. Na iedere klasse wordt de tijd uitgeprint. Die tijd is een weergave van de tijd die de klasse heeft gebruikt, zodat wanneer de 3 seconden overschreden worden, gezien kan worden waar het mis is gegaan.

# Testresultaten

De testresultaten van de schaduwcheck. In de schaduw check werden eerst alle afbeeldingen van de originele test set ingelezen.  Daarna worden de afbeeldingen gecheckt op schaduw. Wanneer er schaduw wordt gevonden komt er een 1 achter het afbeeldingnummer. Anders wordt er een 0 geprint. Onderin staat de tijd die gebruikt is.

Testresultaten van overbelichting detectie (Hendrik Cornelisse)

| Naam van het plaatje | Tijd in seconde | Uitkomst 0 = niet gevonden / 1 = gevonden |
| --- | --- | --- |
| license_plate_1 | 0.0140 | 0 |
| license_plate_2 | 0.0051 | 0 |
| license_plate_3 | 0.0016 | 0 |
| license_plate_4 | 0.0013 | 0 |
| license_plate_5 | 0.0008 | 0 |
| license_plate_6 | 0.0051 | 1 |
| license_plate_7 | 0.0065 | 0 |
| license_plate_8 | 0.0066 | 1 |
| license_plate_9 | 0.0086 | 1 |
| license_plate_10 | 0.0141 | 0 |
| license_plate_11 | 0.0026 | 0 |
| license_plate_ex_1 | 0.0009 | 0 |
| license_plate_ex_2 | 0.0013 | 0 |
| license_plate_ex_3 | 0.0025 | 0 |
| license_plate_ex_4 | 0.0071 | 0 |
| license_plate_ex_5 | 0.0017 | 1 |
| license_plate_ex_6 | 0.0005 | 1 |
| license_plate_ex_7 | 0.0011 | 0 |

License_plate_6

Op deze afbeeldingen is te zien dan er een edge gevonden is buiten de afbeelding. Dit komt vanwege dat het kenteken schuin staat en anders niet het hele kenteken wordt meegenomen.

License_plate_8

Bij deze afbeelding wordt de overbelichting goed gedetecteerd.

License_plate_9

Bij dit kenteken wordt buiten de afbeelding de overbelichting gevonden

License_plate_ex_5

Hier wordt overbelichting goed gevonden.

License_plate_ex_6

Het kenteken is wit, dus wordt compleet als overbelichting gezien.

Testresultaten van overbelicht verwijdering (Hendrik Cornelisse)

| Naam van het plaatje | Tijd in seconde |
| --- | --- |
| license_plate_8 | 0.4368 |
| license_plate_ex_5 | 0.0327 |

License_plate_8

De overbelichting in het kenteken is er uitgehaald.

License_plate_ex_5

De overbelichting is hier beter geworden maar nog niet compleet weg.

# Plan van Aanpak

## Taakverdeling

| Hendrik Cornelisse | Overbelichting detecteren/verwijderen |
| --- | --- |
| Jeroen Huisen | Overbelichting/Schaduw verwijderen |
| Lars Veenendaal | Controller/Testapplicatie |
| Arthur van der Weiden | Schaduw detecteren/verwijderen |

## Afspraken

### Eisen input

Aan de input van het algoritme zijn een aantal eisen gesteld.

Deze eisen waren:

- Voor een goed en snel resultaat, moet er een kenteken gelokaliseerd zijn. Wanneer dit niet het geval is wordt de hele afbeelding getest en “verbeterd”

### Eisen output

De output die gegenereerd werd moest ook aan een aantal eisen voldoen.

Deze eisen waren:

- Het kenteken moet een egale gele kleur hebben. Dat wil zeggen de letters zijn zwart en de rest van het kenteken egaal geel.

- Schaduw en overbelichting is indien nodig verwijderd.

### Afspraken

Voor een goede samenwerking binnen de groep zijn een aantal afspraken gemaakt.

De afspraken die gemaakt zijn waren:

- De hele groep komt samen in de projectweken.

- In de project weken werken wij iedere dag van 10.00 tot 16.30

- Om rustig te kunnen werken wordt er een ruimte gereserveerd in het gebouw Nijenoord 1

- Iedereen meld op tijd wanneer de gestelde deadline niet behaald kan worden

- Iedereen meld op tijd of hij bij een afspraak niet aanwezig kan zijn

- Iedereen meld op tijd of hij te laat komt of eerder weg moet

### Originele Planning

| Fase | (Tussen)resultaten/ producten | Startdatum | Einddatum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Plan van Aanpak |  | 10-3-2014 | 13-3-2014 |
| 2. Voorbereiding Onderzoek |  | 11-3-2014 | 13-3-2014 |
| 3. Onderzoek |  | 13-3-2014 | 16-3-2014 |
| 4. Implementatie algoritmes |  | 14-3-2014 | 23-3-2014 |
| 5. Samenvoegen algoritme |  | 23-3-2014 | 28-3-2014 |
| 6. Testen en implementeren volledige kentekenherkennings- software |  | 26-3-2014 | 2-4-2014 |
| 6. Testen en implementeren volledige kentekenherkennings- software |  | 26-3-2014 | 2-4-2014 |